Câu 1 (1,5 điểm)

Sinh viên muốn thực hiện lệnh if, phải biết tận dụng các lệnh rẽ nhánh được học (hoặc beq hoặc bne)

slt $t0, $s0, $s1		// if (i<j) $t0=1 else $t0=0

sll $t1, $s0, 2

add $t1, $t1, $s3	//now $t1 holds the address of A[i] in D-mem

beq $t0, $zero, Else

sw $s0, 0($t1)		// A[i] = i

j Exit

Else: sw $s1, 0($t1)	//A[i] = j

Exit:

Câu 2 (1,5 điểm)

7(10) = 111(2)

3(10) = 11(2)

| Step | Action | Quotient | Divisor | Remainder |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Initial Vals | 000 | 011 000 | 000 111 |
| 1 | Rem = Rem – Div | 000 | 011 000 | 101 111 |
|  | Rem < 0, R= R + D, Q<< | 000 | 011 000 | 000 111 |
|  | Rshift Div | 000 | 001 100 | 000 111 |
| 2 | Rem = Rem – Div | 000 | 001 100 | 111 011 |
|  | Rem < 0, R=R + D, Q<< | 000 | 001 100 | 000 111 |
|  | Rshift Div | 000 | 000 110 | 000 111 |
| 3 | Rem = Rem – Div | 000 | 000 110 | 000 001 |
|  | Rem > 0, Q<<, Q0 = 1 | 001 | 000 110 | 000 001 |
|  | Rshift Div | 001 | 000 011 | 000 001 |
| 4 | Rem = Rem – Div | 001 | 000 010 | 111 110 |
|  | Rem < 0, R=R + D, Q<< | 010 | 000 010 | 000 001 |
|  | Rshift Div | 010 | 000 001 | 000 001 |

Kết quả: Thương số = 010(2) = 2(10); phần dư = 1

Câu 4 (2 điểm)

- Không “forwarding” (1 điểm)

lw $s1, 4($s2)

nop

nop

add $s4, $s3, $s1

nop

nop

and $s5, $s4, $s1

Hình ảnh các chu kỳ pipeline khi đoạn lệnh trên thực thi:

| lw $s1, 4($s2) | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| add $s4, $s3, $s1 |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |
| nop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| and $s5, $s4, $s1 |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |

- Có “forwarding” (1 điểm)

lw $s1, 4($s2)

nop

add $s4, $s3, $s1

and $s5, $s4, $s1

Hình ảnh các chu kỳ pipeline khi đoạn lệnh trên thực thi:

| lw $s1, 4($s2) | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nop |  |  |  |  |  |  |  |  |
| add $s4, $s3, $s1 |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |
| and $s5, $s4, $s1 |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |

Câu 5 (3 điểm)

addi  Rt, Rs, Imm    (ý nghĩa Rt = Rs + Imm)

- Tất cả các block đều được sử dụng ngoài trừ Data memory  (0,5đ)

- Giá trị của các tín hiệu điều khiển? (0,5đ)

| RegDst | Branch | MemRead | MemtoReg | ALUOp | MemWrite | ALUSrc | RegWrite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |

ALU cần thực hiện thao tác cộng.

Giá trị mà ALUOp nên nhận ở đây phụ thuộc vào thiết kế của khối ALU Control (sao cho đảm bảo kết quả của ALU Control ra tương ứng với thao tác cộng)

Nếu theo thiết kế trong sách tham khảo chính thì ALUOp có thể nhận 2 giá trị 00 giống như lw hoăc sw cho lệnh addi này.

- (0,5đ)

- Những block có cho dữ liệu output nhưng dữ liệu này không sử dụng: Bộ cộng thứ 2 (bộ cộng mà có một input qua khối shift_left_2 trước khi vào bộ cộng)

- Những block không cho output: Data memory

- (0,5đ)

Thời gian trễ lớn nhất cho lệnh trên = I-Mem + Mux + Regs + Mux + ALU + Mux + Regs

= 400 + 30 + 200 + 30 + 120 + 30 + 200 = 1010 ps

Như mình đã thống nhất là ở đây có thêm Regs. Nhưng sẽ có một số sinh viên không chú ý sẽ không thêm ở đây.

Vì đây là lần đầu, lỗi cũng do mình thống nhất trễ cho sinh viên, nên nếu sinh viên nào không cộng ở đây mình cũng cho điểm full luôn được không mọi người?

- “addi  Rt, Rs, Rx, Imm” (ý nghĩa Rt = Rs + Rx + Imm) (1đ)

- Việc cộng thưc hiện trên 3 toán hạng nên: hoặc sử dụng thêm 1 ALU hoặc chỉnh sửa lại ALU đang có bằng cách đưa thêm một input thứ 3 vào (0.5 điểm)

- Trường opcode (6 bits), 3 thanh ghi (mỗi thanh ghi 5 bits)  số bits trống còn lại trong format lệnh trên là 11 bits.

Vậy trường Imm có thể sử dụng bao nhiêu bits tùy vào thiết kế, nhưng không quá 11 bits này. Gọi n là số bits cho trường Imm  Khối Sign-extend hiện tại là mở rộng có dấu từ số tức thời 16 bits thành 32 bits; vì vậy hoặc sử dụng thêm một khối Sign-extend với input là n bits hoặc chỉnh sửa khối Sign-extend sao cho có thể nhận cả input 16 bits và n bits