Hình 2

CÂU HỎI TỰ LUẬN (Đề HK I năm 2014-2015)

- Cho đoạn chương trình sau được thực thi trong kiến trúc pipeline 5 tầng:

sub $s1, $s2, $t5 sw $s2, 0($s1) lw $s1, 4($s2) add $s2, $s2, $s1

Sử dụng lệnh nop để giải quyết nếu có xung đột dữ liệu trong hai trường hợp sau:

- Không dùng kỹ thuật “forwarding”. Tổng số chu kỳ cần thiết để hoàn thành 4 lệnh trên là bao nhiêu? (0.75đ)

- Dùng kỹ thuật “forwarding”. Tổng số chu kỳ cần thiết để hoàn thành 4 lệnh trên là bao nhiêu?  (0.75đ)

Chú ý: Vẽ rõ ràng hình ảnh các chu kỳ pipeline khi đoạn lệnh trên thực thi

Đáp án:

- Không dùng kỹ thuật “forwarding”

sub

nop

nop

sw

lw

nop

nop

add

Hình ảnh các chu kỳ pipeline khi đoạn lệnh thực thi:

| Chu kỳ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sub | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  |  |  |  |
| nop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sw |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  |
| lw |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |
| nop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| add |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |

Tổng số chu kỳ cần thiết để hoàn thành 4 lệnh trên là : 12

- Dùng kỹ thuật “forwarding”

sub

sw

lw

nop

add

Hình ảnh các chu kỳ pipeline khi đoạn lệnh thực thi:

| Clock | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sub | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  |
| sw |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |
| lw |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |
| nop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| add |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |

Tổng số chu kỳ cần thiết để hoàn thành 4 lệnh trên là: 9

--------

2. Một bộ xử lý MIPS 32 bits có datapath và control ở hình 2 thực thi đoạn chương trình assembly như sau: (Biết khi bắt đầu thanh ghi $t0 = 0x64 và $t1 = 0x100010FC)

or $t9, $zero, $t0

add $s0, $zero, $t1

sw $t9, 12($s0)

a. Giá trị output của khối “Instruction memory” là bao nhiêu khi bộ xử lý trên thực thi ở câu lệnh thứ 3? (0.5đ)

b. Khi bộ xử lý trên thực thi ở câu lệnh thứ 3, điền các giá trị cho các thanh ghi, tín hiệu điều khiển và các ngõ input/output của datapath theo yêu cầu của bảng sau: (1đ)

| Ngõ vào |  | Điều khiển |  | Kết quả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thanh ghi | Giá trị | Tín hiệu | Giá trị | Ngõ | Giá trị |
| Instruction[25-21] |  | RegDst |  | ALUResult |  |
| Instruction [20-16] |  | RegWrite |  | WriteData (của khối Registers) |  |
| Instruction [15-11] |  | ALUSrc |  | WriteData (Của khối Data Memory) |  |
| ReadData1 |  | Branch |  |  |  |
| ReadData2 |  | MemtoReg |  |  |  |
|  |  | MemWrite |  |  |  |
|  |  | MemRead |  |  |  |

Đáp án:

- Giá trị output của khối “Instruction memory” khi bộ xử lý trên thực thi ở câu lệnh thứ 3 là mã máy của lệnh “sw $t9, 12($s0)”: 0xAE19000C

= 10101110000110010000000000001100(2)

| Ngõ vào |  | Điều khiển |  | Kết quả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thanh ghi | Giá trị | Tín hiệu | Giá trị | Ngõ | Giá trị |
| Instruction[25-21] | 16/100002 | RegDst | X | ALUResult (của ALU) | 0x10001108 |
| Instruction [20-16] | 25/110012 | RegWrite | 0 | WriteData (của khối Registers) | X |
| Instruction [15-11] | 0/000002 | ALUSrc | 1 | WriteData (Của khối Data Memory) | 0x64 |
| ReadData1 | 0x100010FC | Branch | 0 |  |  |
| ReadData2 | 0x64 | MemtoReg | X |  |  |
|  |  | MemWrite | 1 |  |  |
|  |  | MemRead | 0 |  |  |

X tức là bằng 0 hay 1 đều được, không quan tâm vì giá trị này sẽ không đươc sử dụng, không ảnh hưởng đến lệnh đang chạy.

Lưu ý:

Nếu ALUResult là ngõ ra của bộ cộng sau khối “Shift left 2”, trả lời ALUResult = 0xC*4 + PC (tại lệnh thứ 3) + 4

Dữ liệu cần thiết:

|  | Registers: |
| --- | --- |

Duyệt đề của Khoa/Bộ môn	Giảng viên ra đề

Nguyễn Minh Sơn	Nguyễn Minh Sơn