| TRƯỜNG ĐH. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH | ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ 1 (2018-2019) MÔN: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH Thời gian: 65 phút |
| --- | --- |

| HỌ VÀ TÊN SV: …………………………………………………MSSV: …………….STT: ….. |  |
| --- | --- |
| ĐIỂM: | CHỮ KÝ CÁN BỘ COI THI: |

Lưu ý: Phần trắc nghiệm thí sinh đánh vào “Bảng trả lời trắc nghiệm”

Phần tự luận sinh viên làm bài trên đề.

(Nếu thí sinh làm bài trên đề bị lỗi, có thể sử dụng tờ giấy rời bấm vào đề để làm và phải được sự chấp thuận của giám trị)

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (8đ) – 16 câu

Bảng trả lời trắc nghiệm:  chọn		 bỏ chọn           chọn lại

|  | Câu 1 | Câu 2 | Câu 3 | Câu 4 | Câu 5 | Câu 6 | Câu 7 | Câu 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Câu 9 | Câu 10 | Câu 11 | Câu 12 | Câu 13 | Câu 14 | Câu 15 | Câu 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sinh viên trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 16 như bên dưới (8đ)

- Cho 1 màn hình có độ phân giải 1024 x 768, biết màn hình sử dụng hệ màu RGB (Red, Green, Blue), mỗi màu cần 8 bit để biểu diễn, và màn hình không biểu diễn độ sâu. Hỏi 1 frame cần lưu trữ bao nhiêu byte?

A. 2359296 byte.	B. 786432 byte.		C. 18874368 byte.	D. 2358296 byte.

- Trong các câu lệnh assembly MIPS bên dưới. Câu lệnh nào chuyển đúng cho câu lệnh cấp cao

a = b - 10, biết biến a, b lưu trữ trong thanh ghi $s3, $s1

A. addi $s3, $s1, -10	B. addi $s1, $s3, -10	C. sub $s3, $s1, 10.	D. subi $s1, $s2, 10

- Trong các câu lệnh nhị phân biểu diễn dưới dạng thập lục phân bên dưới. Câu lệnh nào dùng để biểu diễn lệnh and $s4, $s6, $s7:

A. 0x02d7a024.		B. 0x02d7a020.		C. 0x02d7b020.		D. 0x02c7a024

- Câu lệnh slti $s3, $s5, 8 thuộc định dạng nào trong lệnh assembly MIPS

A. Định dạng R 	B. Định dạng I		C. Định dạng J.		D. Định dạng L

- Trong các loại bộ nhớ sau, bộ nhớ nào có tốc độ truy suất bộ nhớ nhanh nhất

A. RAM			B. Đĩa từ

C. Đĩa Quang			D. Bộ nhớ Flash.

- Một megabyte bằng bao nhiêu byte?

A. 2^10 byte.			B. 2^20 byte.

C. 2^30 byte.			D. 2^40 byte.

- Trình biên dịch được xem là

A.Chương trình ứng dụng      	B. Phần mềm ứng dụng

C.Phần mềm hệ thống  		D.Điều hành hệ thống

- Cho câu lệnh assembly MIPS  j 2000, sau khi thực thi lệnh này thì lệnh tiếp theo thực thi nằm ở địa chỉ bao nhiêu:

A. 500		B. 2000		C. 8000		D. 8004

- Cho câu lệnh add $s3, $s5, $s7. Khi biểu diễn lệnh trên sang dạng nhị phân, cho biết trường shamt có giá trị bằng bao nhiêu?

A. 10011	B. 0000		C. 10111	D. 00000

- Cho một mảng A có 1024 từ (1 từ có 4 byte) có địa chỉ cơ sở là 2048. Mỗi ô nhớ chỉ chứa 1 byte dữ liệu (đánh địa chỉ theo byte). Ý nghĩa của lệnh sau:

addi $s0, $zero, 2048

lw $t0, 1024($s0)

A. Tải dữ liệu từ thanh ghi $s0 vào thanh ghi $t0

B. Tải dữ liệu từ ô nhớ có địa chỉ 2048 của mảng A vào thanh ghi $t0

C. Tải dữ liệu từ ô nhớ có địa chỉ 1024 của mảng A vào thanh ghi $t0

D. Tải dữ liệu từ ô nhớ có địa chỉ 6144 của mảng A vào thanh ghi $t0

- Bảng dưới đây cho thấy 2 cách hiện thực trên 2 máy tính M1 và M2 với cùng một tập lệnh, trong đó tập lệnh này gồm 3 lớp lệnh (instruction class) A, B và C. Số lượng lệnh được thực thi trong một đoạn chương trình X được thể hiện ở cột cuối cùng.

| Lớp | CPI cho M1 | CPI cho M2 | % số lượng lệnh |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 2 | 40% |
| B | 3 | 2 | 30% |
| C | 4 | 3 | 30% |

Thông số CPI trung bình của đoạn chương trình X trên máy tính M1?

- 2.1		B. 2.3		C.2.5		D.3

- Trong các câu lệnh assembly MIPS bên dưới. Câu lệnh nào dùng để đọc dữ liệu từ ô nhớ A[10], lưu vào thanh ghi $s3. Biết địa chỉ base của mảng A lưu trữ trong thanh ghi $s2:

A. sw $s3, 40($s2)	B. lw $s3, 10($s2)	C. lw $s3, 40($s2)	D. sw $s3, 10($s2)

- Trong các câu lệnh nhị phân biểu diễn dưới dạng thập lục phân bên dưới. Câu lệnh nào dùng để biểu diễn lệnh sw $t1, 2016($t2):

A. 0xAD4907E0	B. 0x8D4907E0		C. 0x214907E0		D. 0x314907E0

- Biết 1 frame phải tốn 10MB để lưu trữ trong bộ nhớ. Với bộ nhớ 2GB thì có thể lưu trữ bao nhiêu frame? (làm tròn xuống số gần nhất ví dụ: 10.8 thì làm tròn thành 10)

A. 102 frame		B. 204 frame.		C. 1024 frame.		D. 2048 frame.

- Hiệu suất của máy tính KHÔNG được xác định bởi yếu tố :

A. Tổng số câu lệnh.				B. Chu kỳ xung clock.

C. Số chu kỳ xung clock trên một lệnh.		D. Tập lệnh.

- Cho bảng dưới:

| Processor Rate | Clock | No. Instructions | Time |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 2 GHz | 20.109 | 7s |

Tìm IPC (số lệnh được thực hiện trong một chu kì – instruction per cycle) cho bộ xử lý trên?

A. 10		B. 1428.5	C. 14.2		D. 1.42

PHẦN 2. TRẮC NGHIỆM (2đ)

Viết chương trình Assembly cho đoạn lệnh C sau: (2đ)

Sinh viên chọn một trong hai câu (a hoặc b) để làm:

f = g - A[B[9] - 4];

sum = 0;

for (i = 0; i < 32; i++){

sum = sum + A[i];

}

Biết địa chỉ nền của mảng A, B lưu trong thanh ghi $s0 và $s1. Biến sum, f, g, i được lưu trong thanh ghi $s2, $s3,$s4, $t0.

Trình bày câu trả lời:

- Cho cấu trúc phần cứng thực hiện phép nhân hai số 4 bits như hình bên dưới. Trình bày từng bước thực hiện phép nhân 2(10) x 5(10)

Sinh viên trả lời vào bảng sau:

| Iteration | Step | Multiplier | Multiplicand | Product |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Hết.

Đây là phần đánh giá Chuẩn Đầu Ra của đề thi – thí sinh không cần quan tâm mục này trong quá trình làm bài

| Trắc nghiệm | Câu | CĐR | Câu | CĐR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | G2,G4 | 9 | G1,G4 |
|  | 2 | G2,G4 | 10 | G1,G4 |
|  | 3 | G2,G4 | 11 | G1,G4 |
|  | 4 | G2,G4 | 12 | G2 |
|  | 5 | G2,G4 | 13 | G1,G4 |
|  | 6 | G2,G4 | 14 | G1,G4 |
|  | 7 | G1,G4 | 15 | G1,G4 |
|  | 8 | G2,G4 | 16 | G1,G4 |
| Tự luận | a | G1,G2,G4 | b | G1,G2,G4 |

Duyệt đề Khoa/Bộ Môn							Giáo viên ra đề

Nguyễn Duy Xuân Bách