| TRƯỜNG ĐH. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH | ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 (2018-2019) MÔN: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH Thời gian: 60 phút |
| --- | --- |

| HỌ VÀ TÊN SV: …………………………………………………MSSV: …………….STT: ….. |  |
| --- | --- |
| ĐIỂM: | CHỮ KÝ CÁN BỘ COI THI: Cán bộ coi thi 1:……………………….Cán bộ coi thi 2:………………….. |

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (7đ) – 14 câu

Lưu ý trắc nghiệm: - Câu hỏi có thể có nhiều đáp án đúng, hoặc SV có thể điền đáp án đối với các câu có đáp án E để trống

Bảng trả lời trắc nghiệm:  chọn		 bỏ chọn           chọn lại

| Câu |  |  |  | - * |  | - * |  | - * |  |  |  |  |  | - * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đáp án A | v |  | v |  |  | v | v | v | v |  | v | v |  |  |
| B | v | v |  | v |  |  |  |  |  | v |  |  |  | v |
| C |  |  |  |  | v |  | v |  |  |  |  |  |  |  |
| D | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |
| E |  |  |  |  | Hoặc ~1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I. Trắc nghiệm (7 điểm)

- Trong các chương trình sau, chương trình nào thuộc về phần mềm hệ thống

| A. Hệ điều hành | B. Trình Biên dịch | C. Web Bowser | D. Window OS |
| --- | --- | --- | --- |

- Sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần về tốc độ bộ nhớ:

| A. RAM > Đĩa quang > bộ nhớ Flash | B. Cache > RAM > bộ nhớ Flash |
| --- | --- |
| C. RAM > Register > Đĩa Quang. | D. Register > Bộ nhớ Flash > RAM |

- Cho 1 file có kích thước là 2MB, sử dụng công nghệ mạng Ethernet có tốc độ 100Mbit/s để truyền dữ liệu. Hỏi sau bao lâu thì truyền hết file này?

| A. 0.16 s | B. 16 ms | C. 20 ms | D. 0.2 s | E. … |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Chu kỳ xung clock là 2x10-6 thì tần số của xung clock là:

| A. 500 Mhz | B. 500 Khz | C. 500.000 Khz | D. 0.05 Ghz | E. … |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Cho bảng dưới:

| Processor Rate | Clock | No. Instructions | Time |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 2 GHz | 20.109 | 7s |

Tìm IPC (số lệnh được thực hiện trong một chu kì – instruction per cycle) cho bộ xử lý trên?

| A. 10 | B. 14.2 | C. 1.42 | 1.0 | E. … |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Giả sử trong một chương trình A gồm 1000 lệnh thì có đến 200 lệnh tính toán số học. Người thiết kế giảm đi 50% số lượng chu kì cần thiết cho lệnh tính toán số học này. Chương trình này đã được tăng tốc như thế nào? (CPI=1)

| A. 11.11% | B. 12.12% | C. 13.13% | D. 14.14% |
| --- | --- | --- | --- |

- Trong Vi xử lý MIPS 32, bộ nhớ Register có dung lượng bao nhiêu?

| A. 32 Word | B. 32 byte | C. 128 Byte | D. 128 Kbyte |
| --- | --- | --- | --- |

- Trong các câu lệnh nhị phân biểu diễn dưới dạng thập lục phân bên dưới. Câu lệnh nào dùng để biểu diễn lệnh and $s4, $s6, $s7:

| A. 0x02cfa024 | B. 0x02cfa020. | C. 0x02cfa025. | D. 0x02cfa022 |
| --- | --- | --- | --- |

- Lệnh tương ứng với mã máy 0x8e110020 là :

| A. lw $s1, 32($s0). | B. sw $s1, 32($s0). | C. lw $s2, 32($s0). | D. sw $s2, 32($s0). |
| --- | --- | --- | --- |

- Địa chỉ của thanh ghi $S5 có giá trị:

| A. 5 | B. 21 | C. 22 | D. 16 | E. … |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Chọn đáp án đúng cho giá trị MIPS (Million instructions per second):

A. Là đại lượng đo tốc độ thực thi của chương trình dựa trên số triệu lệnh trên giây

B. Được tính bằng công thức: Clock rate / CPI

C. Tổng số lượng lệnh chia cho thời gian thực thi

D. Được tính bằng công thức: (Clock rate / CPI)*106

- Một bức ảnh không nén RGB 8bit độ phân giải 1920x1080 có kích thước là bao nhiêu Megabytes?

| A. 5.93 | B. 47.46 | C. 59.3 | D.4.76 |
| --- | --- | --- | --- |

- Phương pháp nào sau đây có thể tăng hiệu suất của một máy tính?

| A. Tăng số chu kỳ xung clock của chương trình | A. Giảm tần số xung clock CPU |
| --- | --- |
| C. Tăng chu kỳ xung clock CPU | D. Giảm CPI của máy tính |

- Bảng dưới đây cho thấy cách hiện thực trên  máy tính M với cùng một tập lệnh, trong đó tập lệnh này gồm 3 lớp lệnh (instruction class) A, B và C. Số lượng lệnh được thực thi trong một đoạn chương trình X được thể hiện ở cột cuối cùng.

| Lớp | CPI cho M1 | Tần số của lệnh |
| --- | --- | --- |
| A | 1 | 40% |
| B | 3 | 30% |
| C | 4 | 30% |

Thông số CPI trung bình của đoạn chương trình X trên máy tính M?

| A. 2.1 | B. 2.3 | C. 2.5 | D. 3.0 | E….. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II. Tự luận (3 điểm)

Hình 1: Mips Memory Map

Câu 1. (1 điểm) Cho tổ chức sơ đồ tổ chức bộ nhớ của MIPS như hình vẽ. Xác định dung lượng bộ nhớ (tính theo byte) của các vùng nhớ Dynamic data, static data, text, và reserved.

Reserved (1): (0x00000000 – 0x003FFFFC) 4Mbytes

Text: 0x00400000 – 0x0FFFFFFFC 252 MByte

Global(static): 0x10000000 – 0x1000FFFC 64kbytes

Dynamic: 0x10010000 – 0x7FFFFFFC : 1791Mbytes

Reserved (2): (0x80000000 – 0xFFFFFFFC) 2048Mbye

Câu 2. (1 điểm) Mảng A có số phần tử lưu trong thanh ghi $s1, biết Base address của mảng A được lưu trong thanh ghi $s2. Viết đoạn mã hợp ngữ tìm giá trị lớn nhất trong mảng A và lưu vào thanh ghi $s3.

Tùy cách làm SV mà Thầy/Cô cho điểm

Câu 3. (1 điểm) Viết một đoạn mã hợp ngữ để hoán đổi giá trị giữa hai thanh ghi $t0 và $s1.

Tùy cách làm SV mà Thầy/Cô cho điểm

-----------------------------------------------Hết-----------------------------------------------

Đây là phần đánh giá chuẩn đầu ra của đề thi theo đề cương chi tiết môn học (CĐRMH) (thí sinh không cần quan tâm mục này trong quá trình làm bài)

| Câu hỏi | CĐRMH | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Phần trắc nghiệm |  |  |
| Câu 5, Câu 11, Câu 13, Câu 14 | G2 | Đánh giá, so sánh hiệu suất giữa các máy tính |
| Câu 1, Câu 2, Câu 3, Câu 4,Câu 12,Câu 7 | G2 | Hiểu các kiến thức cơ bản về kiến truc máy tính |
| Câu 6,Câu 8,Câu 9,Câu 10 | G1 | Hiểu, và trình bày được định dạng của lệnh, lập trình ngôn ngữ hợp ngữ |
| Phần tự luận |  |  |
| Câu 1 | G1 | Hiểu được kiến trúc cơ bản của máy tính MIPS, cụ thể là tổ chức bộ nhớ trong MIPS 32 |
| Câu 2, Câu 3 | G1 | Hiểu, và lập trình được trên ngôn ngữ hợp ngữ |

| Duyệt đề Khoa/Bộ Môn | Giáo viên ra đề |
| --- | --- |